МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибернетики

Кафедра общей информатики

ОТЧЕТ

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

Построение комбинационных схем, реализующих СДНФ и СКНФ заданной логической функции от 4-х переменных

по дисциплине

«ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы ИКБО-33-21					Дмитриев П. Д.

Принял

Воронов Г.Б.

Практическая 				«__»_______2021 г.

работа выполнена

«Зачтено» 			«__»_______2021 г.

Москва 2021

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5	3

1.	Постановка задачи и персональный вариант	3

2.	Восстановленная таблица истинности	3

3.	Формулы СДНФ и СКНФ	3

4.	Схемы, реализующие СДНФ и СКНФ в общем логическом базисе	4

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	5

5.	Выводы	5

III. СПИСОК ИНФОМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	5

- ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

- Постановка задачи и персональный вариант

Логическая функция от четырех переменных задана в 16-теричной векторной форме.  Восстановить таблицу истинности.  Записать формулы СДНФ и СКНФ. Построить комбинационные схемы СДНФ и СКНФ в лабораторном комплексе, используя общий логический базис. Протестировать работу схем и убедиться в их правильности.

В соответствии с вариантом функция, заданная в 16-теричной форме имеет следующий вид:

F(a, b, c, d) = C96F16

- Восстановленная таблица истинности

Преобразуем ее в двоичную запись: 0111 1010 1011 01102 –  получили столбец значений логической функции, который необходим для восстановления полной таблицы истинности (см. табл.1).

Таблица 1. Полная таблица истинности

| a | b | c | d | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Формулы СДНФ и СКНФ

Запишем формулу СДНФ, для чего рассмотрим наборы значений переменных, на которых функция равна единице. Переменные, равные нулю, надо взять с отрицанием, а переменные, равные единице, без отрицания. В результате мы получим множество совершенных конъюнкций, объединив которые через дизъюнкцию образуем формулу СДНФ (формула 1).

Fсднф=a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d    (1) +a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d

Далее запишем формулу СКНФ, для чего рассмотрим наборы значений переменных, на которых функция равна нулю. Переменные, равные единице, надо взять с отрицанием, а переменные, равные нулю, без отрицания. В результате мы получим множество совершенных дизъюнкций, объединив которые через конъюнкцию образуем формулу СКНФ (формула 2).

Fскнф=a+b+c+d∙a+b+c+d∙a+b+c+d∙ 	 (2)

∙a+b+c+d∙a+b+c+d∙a+b+c+d

- Схемы, реализующие СДНФ и СКНФ в общем логическом базисе

Построим в лабораторном комплексе комбинационные схемы, реализующие СДНФ и СКНФ рассматриваемой функции в общем логическом базисе, протестируем их работу и убедимся в их правильности (рис. 1,2). На схеме СДНФ (рис.1) в целях размещения всей схемы в пределах одного экрана объединяющая дизъюнкция разбита на две части. Аналогично была разбита объединяющая конъюнкция на рис.2.

Рисунок  1 – Схема  СДНФ

Рис.2 Тестирование схемы СКНФ

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Выводы

Тестирование показало, что обе схемы работают правильно. В данной практической работе осваиваются навыки построения комбинационных схем СДНФ и СКНФ в лабораторном комплексе, используя общий логический базис, а также навыки тестирования работы схем в среде схемотехнического моделирования Logisim.

- СПИСОК ИНФОМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Смирнов С.С., Карпов Д.А.

Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов—М., МИРЭА —Российский технологический университет, 2020. –102с.